图书馆广播系统项目采购方案

（浙江省政府采购中心采购需求标准格式）

项目名称：图书馆广播系统项目

项目负责人：吴冰、王金森                     联系电话：86739035

项目经办人：代琳娜                           联系电话：86739035

# 项目概况

1、项目背景

1）图书馆安装广播系统主要为了实现背景音乐及日常事务性广播，及紧急通知和临时通知等等。

2）紧急广播通知设计：系统管理员可随时结束软件自动播出状态，进入手动状态，播放通知，找人，或进行紧急广播。

3）每天定时自动播出闭馆铃声，不需人工监管，实现无人职守的自动化广播。

4）临时广播：系统可随时终止自动播放状态，切换到手动控制，进行通知、找人、寻物等事务性广播。

5）紧急广播：系统需要接入消防信号，当有火警时广播自动切入紧急信号，保障图书馆内人员安全。

6）一二楼大厅图书馆活动单独音频系统及配两套无线手持话筒满足活动使用。

2、项目原则

1）实用性：系统设备立足于用户对整个系统的具体需求，最大限度地发挥投资的效益；

2）先进性：系统的结构和功能应具有先进性和成熟性，避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早被淘汰；

3）可靠性：保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失；

4）开放性：系统应具有良好的开放性，并提供标准接口，可以根据用户需求对系统进行扩展和升级；

5）兼容性：系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础，同时考虑兼容性，避免因兼容性造成系统难以升级和扩展；

6）标准化：进行设备选择时，应符合国际、国内标准设计，避免因新技术不支持而造成设备淘汰；

# 二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 推荐品牌 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播编程控制主机（带报警器） | SONBS,MVNZIZ,TOA | 1 | 台 |
| 2 | 广播多媒体播放器 | SONBS,MVNZIZ,TOA | 1 | 台 |
| 3 | 台式话筒 | SONBS,MVNZIZ,TOA | 1 | 台 |
| 4 | 前置放大器 | SONBS,MVNZIZ,TOA | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级功放 | SONBS,MVNZIZ,TOA | 1 | 台 |
| 6 | 吸顶喇叭6W | SONBS,MVNZIZ,TOA | 20 | 只 |
| 7 | 广播机柜 | 图腾、大唐保镖、华为 | 1 | 套 |
| 8 | 音柱音箱 | SE-Audiotechnik、Bose、Harman | 4 | 只 |
| 9 | 数字功放 | SE-Audiotechnik、Bose、Harman | 1 | 套 |
| 10 | 无线手持话筒 | 舒尔、铁三角、森海塞尔 | 2 | 套 |
| 11 | 调音台 | 雅马哈、雅士尼、百灵达 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |

# 特定资格条件

# 技术需求

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播编程控制主机（带报警器） | 1、轻触式快捷，单键飞梭按键操作编程，液晶屏显示中文图形与文字结合操作菜单； 2、面板自带≥18个快捷操作按键，≥1个一键飞梭多功能按键； 3、内置MP3播放器，可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 4、编程播放全新编程模式，具有自动广播功能，无人值守，实现定时，定点，定节目功能。 5、可编≥4套程序，每套程序≥99个控制任务，按星期重复运行程序； 6、每一个任务最可以控制≥10个不同设备任务同时执行，一套任务可达900多个执行点，可以控制300路分区电源的定时开关； 7、可扩展分区功能编程智能分区控制器内设有5进10出功率分区，可编程或手动随意控制分区开关，可通过网线总线扩展至300路分区； 8、实现点对点的分区控制。可扩展无线遥控功能预设12个任务功能键，可实现电源管理，分区控制及播放。遥控距离可达1000米； 9、内置报警警笛，消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 10、设有可编程定时控制电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 11、支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制；电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便； 12、支持主机脱机运行。 13、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌 | 1 | 台 |
| 2 | 广播多媒体播放器 | 1、≥19寸标准机柜式设计，人性化的设计； 汽车级DVD超薄机芯，超强电子抗震、防尘； 支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式； 2、兼容DVD、VCD、HDCD、CD、DIVX、SVCD、MPEG4、WMA、PICTURE-CD、CDR/RW等碟片； 3、支持USB盘MP3音乐播放，支持遥控操作，方便快捷。 4、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌 | 1 | 台 |
| 3 | 台式话筒 | 1、带钟声提示话筒； 2、换能方式:优于或相当于双电容式； 3、频率响应：40Hz-16kHz； 4、指向性： 超心型指向； 5、输出阻抗（欧姆）： 200Ω； 6、灵敏度： -38dB±2dB； 7、供电电压(V)： DC9V ； 8、咪管长度：≥400mm； 9、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴； 10、单支话筒重量：0.67kg； 11、输出、指示：不平衡、座灯； 12、开关：轻触式； 13、抗手机、电磁、高频干扰； 14、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 前置放大器 | 1、≥19寸标准机柜式设计，人性化的设计； 2、10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急输入）； 3、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量； 4、设有高音（TREBLE)和低音（BASS)独立调节 5、开关机缓冲，延时输出保护功能； 6、具有三级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2，3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第三级； 7、紧急音频信号输入无音量调节，自动默认至30dB； 8、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级功放 | 1、标准机柜式设计（3U）； 2、≥1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3、≥1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4、面板带音量调节旋钮； 5、产品需具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω； 7、输入灵敏度选择：1.4V、1.0V、0.775V； 8、功率：≥1000W； 9、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌。 | 1 | 台 |
| 6 | 吸顶喇叭6W | 1、额定功率：3/6W； 2、最大功率：12W； 3、定压输入：70-100V； 4、灵敏度：90dB； 5、频率响应：90-16000Hz； 6、扬声器：5寸； 7、安装开孔：Φ175MM； 8、推荐品牌：SONBS,MVNZIZ,TOA等相当品牌。 9、中标方负责提供集成安装、配套线材。 | 20 | 只 |
| 7 | 广播机柜 | - SPCC优质冷扎钢板制作，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，集成安装中控主机、功放、交换机、电脑主机等设备，高度不超过1.2米； 2、推荐品牌：图腾、大唐保镖、华为等相当品牌。 | 1 | 套 |
| 8 | 音柱音箱 | 1、3.5寸全频音柱音箱 2、频响范围(-6dB)：140Hz--16kHz; 3、持续功率：100W; 4、灵敏度(1W/1M)：94dB； 5、最大声压级(1m/1W)：123dB； 6、阻抗：16Ω； 7、扩散角度（H×V）：120° x 40°； 8、箱体:倒相式6063铝合金，HD涂层； 9、接口：Phoenix *2 (input: pins1+/2-,thur:3+/4-)； 10、安装配件：标配SMB墙面安装支架； 11、中标方负责提供集成安装、配套线材。 | 4 | 只 |
| 9 | 数字功放 | 1、类型：D类功放,SMPS电源； 2、输出功率：2x250W@4Ω 2x150W@16Ω； 3、最小负载阻抗：8Ω； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，不平衡10kΩ ； 5、SNR（额定功率）：64dB； 6、串扰：64dB； 7、DSP：48 kHz，24位DSP处理器处理延迟：1.1ms 8、信号处理：扬声器预设，延迟，高架，高通，参数均衡器； 9、限幅器，相位反相，静音，输入增益：限幅器，相位反相，静音，输入增益； 10、控制：带按钮的数字编码器； 11、最大输入电平：+20 dBu； 12、信号连接器：XLR 3-pin母口输入，XLR 3-pin公信号链路； 13、扬声器连接器：Neutrik Speakon NL4 输出, Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出：Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出； 14、保护：短路，过温，过流 ； 15、冷却：传感器控制风扇，从前到后的气流 ； 16、功放效率：76%； 17、功耗（闲置/满功率）：29 W/600 W ； 18、电源要求：100 - 240 VAC 。 | 1 | 套 |
| 10 | 无线手持话筒 | 1、话筒：动圈话筒，频率响应：≥50到16000Hz（-3分贝）； 2、THD总谐波失真：≤0.9%，拾音模式：心形指向性； 3、信噪比：≥103dBA，RF输出功率：≥10mW； 4、频点可调范围：高达24MHz，工作时间：≥10小时； 5、调制：1/4寸（6.3 mm）大三芯插座(非平衡式)：+6dBu； 6、频率：≥8个频率库，每一个都具有多达12个默认的预置频率； 7、频率范围A：548-572MHz，GB：606-630MHz，B：614-638MHz，C：766-790MHz，D：794-806MHz，E：821-832MHz和863-865MHz，K：925-937.5MHz； 8、灵敏度：＜3μV； 9、静噪：可以从3dB到28dB进行调节（通过导频信号）； 10、可切换输入灵敏度：1.5mV/Pa； 11、中标方负责提供无线手持话筒集成安装、配套线材。 12、舒尔、铁三角、森海塞尔等相当品牌。 | 2 | 套 |
| 11 | 调音台 | 1、≥10通道调音台：≥4个话筒 / ≥10 个线路输入 (≥4 个单声道 + ≥3 个立体声) / ≥1 立体声母线 / ≥1 AUX (包括 FX)； 2、≥4个话筒 / ≥10个线路输入 (≥4个单声道 +≥ 3个立体声)； 3、1立体声母线； 4、1 AUX (包括FX)； 5、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 6、单旋钮压缩器； 7、单声道输入通道上的PAD开关； 8、+48V幻象供电； 9、中标方负责提供调音台集成安装、配套线材。 | 1 | 套 |

# 五、资信商务要求

| 售 后 服 务 | 具体实施响应要求 | - 1、该项目所有设备均需布线安装，同时还包含旧的喇叭调试布线，安装所需配件和人工均由中标供应商承担，请投标之前联系86739035代老师进行现场勘察。 - 2、设备保修3年，保修期内免费上门服务免费维修，保修期满后免费上门服务,设备维修收取成本费。 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地化服务要求 | - 提供本地化服务，故障维修响应时间60分钟内到现场维修。8小时不能修复的提供备机。 |
| 培训 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交付时间：合同签订后45天、交货到老师指定地点、完成安装调试； 2、交货地点：浙江金融职业学院。 |
| 付款条件 |  | 签定合同，经过项目终验后一次性支付合同总额的100%。 |
| 经验或业绩要求 |  |  |