附件1：浙江金融职业学院金葵花艺术中心剧场舞台机械、灯光、音响系统2023年度检测项目清单

# 舞台灯具安装质量检查记录

| 工 程 名 称 |  |  |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备系统检查 |  |  |  |  |  |  |  | 检查部位 |  | 灯杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  | 备 注 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 灯具通过灯钩悬挂的紧固和可靠性，每个灯应有保险链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固定在移动的悬吊装置下的灯具，其灯具不应与电缆外皮相碰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械灯具的机械控制应有专用插接件和专用控制电缆。机械灯的灯光电缆及控制电缆敷设，不应影响机械灯的正常机械动作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯具吊挂后，控制俯仰、水平回转和调焦，控制应灵活，无卡阻现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 除荧光灯及二次反射柔光灯外，灯具前方宜加钢丝网保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 换色器与灯具的连接必须稳固而不易滑落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 换色器、电源分配器和隔离讯号放大器凡固定在空中的，都必须有保险链与灯杆或牢固的横梁相连。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 插座与插头规格、质量必须满足负载工作需要，配合良好，插接紧密，连线正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 吊杆上的接线盒线路有无老化破损，接头接触是否紧固，接线座有无生锈氧化、接线座有无受热变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 栅顶上的接线盒线路有无老化破损，接头接触是否紧固，接线座有无生锈氧化、接线座有无受热变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  | 项目专业技术负责人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

# 灯光系统检查记录

| 工 程 名 称 |  |  |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查部位 |  | 灯光系统 |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 台上灯光、面光、耳光桥架内线路外皮有无受热变形现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 舞台地盒功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线路绝缘情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 三相电源各相负载是否均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 调光硅柜光路有否损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 直通柜光路有否损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 调光台功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 指令与实际动作是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 同时调光均可全亮或关死 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 调光一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 换色一致性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 错路、串扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 有无对音响系统干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业 |  |  |  |  |  | 项目专业 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量检查员： |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |

# 电源环境检验记录

| 工程名称 |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备检查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  |  | 检查部位 |  | 电箱 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查项目 |  | 检查内容 | 检验方法 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 音控室电源、接地 |  | 配电箱及电源供电容量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作是否正常 |  |  |  |  |  |
| 2 | 灯控室电源、接地 |  | 配电箱及电源供电容量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作是否正常 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大幕配电箱 |  | 配电箱及电源供电容量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作是否正常 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯杆景杆配电箱 |  | 配电箱及电源供电容量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作是否正常 |  |  |  |  |  |
| 5 | 硅控室配电箱 |  | 电源供电有无足够的余量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作是否正常 |  |  |  |  |  |
| 检查人员评定 |  |  | 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：根据工程实际情况，可增加检验项目、检验内容，填写在空格内。

# 扩声系统检查记录

| 工程名称 |  |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备检查 |  | 分项工程名称 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  |  | 检查部位 |  | 扩声系统 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 (施工员) |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  | 备注 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 音频线路应无干扰和杂音； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有线传声器、无线传声器应正常使用； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 语言扩声主观试听时，应无啸叫产生，且语言应清晰，声压级应足够 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 人声演唱主观试听时，应无啸叫产生，且语言清晰、音乐丰满，声压级应足够； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 音乐播放时应层次清晰、声音丰满、声压级足够； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 声场不均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 在观众席位置应无明显可闻的本底噪声； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 音箱吊挂是否牢固、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 话筒、舞台地盒功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 调音台功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 音箱功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 功放功能检查和温度主观评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员(签名)： 技术负责人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由项目专业质量检查员填写；项目专业质量(技术)负责人进行验收；

# 舞台机械、幕布检查记录

| 工 程 名 称 |  |  |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备系统检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查部位 |  |  | 机械系统、幕布 |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |
| 外观检查 | 1 | 卷扬机构安装是否牢固、完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支撑结构、承重结构有无影响强度、刚度和性能的变形； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电气设备的电缆、导线的接头是否牢固， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备的润滑是否充分； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滑轮及钢丝绳的磨损与润滑情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢丝绳缠绕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢丝绳固定装置是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全设施测试 | 1 | 工作行程开关和超行程开关； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷扬系统的松绳检测开关、装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 卷扬系统的防跳槽及检测开关、装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 紧急停机控制元件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制电气的安全回路； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能检查 | 1 | 吊杆控制台功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 大幕控制箱功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕布防火等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业 |  |  |  |  |  | 项目专业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量检查员： |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 吊杆安全  质量检查记录表

| 工程名称 |  | 艺术中心剧场舞台机械、音响、灯光设备检查 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序 号 | 检验部位、区段 |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 第1道杆（大幕） |  |  |  |  |
| 2 | 第2道杆 |  |  |  |  |
| 3 | 第3道杆 |  |  |  |  |
| 4 | 第4道杆 |  |  |  |  |
| 5 | 第5道杆 |  |  |  |  |
| 6 | 第6道杆 |  |  |  |  |
| 7 | 第7道杆 |  |  |  |  |
| 8 | 第8道杆 |  |  |  |  |
| 9 | 第9道杆 |  |  |  |  |
| 10 | 第10道杆 |  |  |  |  |
| 11 | 第11道杆 |  |  |  |  |
| 12 | 第12道杆 |  |  |  |  |
| 13 | 第13道杆 |  |  |  |  |
| 14 | 第14道杆 |  |  |  |  |
| 15 | 第15道杆 |  |  |  |  |
| 16 | 第16道杆 |  |  |  |  |
| 17 | 第17道杆 |  |  |  |  |
| 18 | 第18道杆 |  |  |  |  |

| 序 号 | 检验部位、区段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 第19道杆 |  |  |
| 20 | 第20道杆 |  |  |
| 21 | 第21道杆 |  |  |
| 22 | 第22道杆 |  |  |
| 23 | 第23道杆 |  |  |
| 24 | 第24道杆 |  |  |
| 25 | 第25道杆 |  |  |
| 26 | 第26道杆 |  |  |
| 27 | 第27道杆 |  |  |
| 28 | 第28道杆 |  |  |
| 29 | 第29道杆 |  |  |
| 30 | 第30道杆 |  |  |
| 31 | 第31道杆 |  |  |
| 32 | 第32道杆 |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |

# 声场不均匀度测量

初始状态：

纠正后状态：

| 测点 | 点1 | 点2 | 点3 | 点4 | 点5 | 点6 | 点7 | 点8 | 点9 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

稳态声场不均匀度